DEFORMASYON İZLEME AĞLARINDA KALİTE KONTROL

E. Yavuz, S. Demirkaya

Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, demirkay@yildiz.edu.tr

ÖZET

Deformasyonları izleme amacıyla oluşturulan bir ağın kalitesi presizyon, güvenirlik, duyarlık ve ekonomi yardımıyla belirlenir. Presizyon, koordinatların ya da konum değişimlerinin kovaryans matrisiyle ifade edilir ve raslantısal hataların yayılmasına ağın tepkisinin bir ölçüsüdür. Güvenirlik fazla ölçülerin ölçü hatalarını kontrol edebilme, duyarlık ise ağın öngörülen belirli büyüklükteki konum değişimlerini saptama yeteneğidir. Ekonomi de ölçü planının maliyeti ile tanımlanır. Böylece bir deformasyon izleme ağının kalitesi, yeteri kadar presizyonlu, güvenilir ve duyarlı bir ağ tasarımını ekonomik bir şekilde gerçekleştirme sürecidir.

Biri kemer ve diğeri dolgu tipinde inşa edilmiş iki barajdaki yatay ve düşey konum değişimlerini izlemek amacıyla oluşturulan ağların kalite kontrolu yukarıda belirtilen istemler açısından incelenmiştir. Ölçme işlemlerine geçmeden önce, eldeki uzaklık ve açı ölçüm aletlerinin kapasitelerine ve olanaklı ağ geometrilerine göre bu ağların kalite kontrollerinin yapılabilirliği gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Deformasyon Ölçmeleri, Presizyon, Güvenirlik, Duyarlık.